汽车定点维修协议

甲方：老百姓大药房连锁股份有限公司

授权委托人及联系方式：吴彩云13637486506

乙方：

授权委托人及联系方式：

甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就甲方车辆在乙方定点维修保

养事宜达成如下协议：

一、合同期限

自2025年11月01日到2026年10月31日，甲方将本单位大客班车在乙方定点维修保养。

二、甲方确保送修车辆手续齐全、合法有效，因车辆手续问题发生的一切后果由甲方负责；

三、车辆维修范围：车辆日常维护、二级维护、汽车小修和专项修理、24小时救援以及相关汽车维修的服务；

四、结算方式：
    1、每次服务维修完工、检验合格后，甲方按照乙方的维修流程在《车辆维修登记表》签字确认；

2、每月5日前乙方将上月的《车辆维修登记表》汇总，并开具维修发票送到甲方（发票为增值税专票，税点13%）；

3、甲方收到乙方发票并核对无异议后，5个工作日将款支付到乙方账户；

4、开票信息

甲方：老百姓大药房连锁股份有限公司

单位名称： 老百姓大药房连锁股份有限公司

统一社会信用代码：9143 0000 7828 5387 5C

开户行： 中国建设银行股份有限公司长沙秀峰支行

账 号： 4300 1590 0610 5250 1284

乙方：

单位名称：

统一社会信用代码：

开户行：

账 号：

五、服务质量承诺

1、按照交通部《机动车维修管理规定》 第三十七条规定执行：整车大修或大件更换的质量保证期为车辆行驶20000公里或100日；二级维护的质量保证期为车辆行驶5000公里或30日；一级维护小修专项修理的质量保证期为车辆行驶2000公里或10日。

2、在质量保证期内，甲方车辆凡因乙方维修质量而引起的返修、抛锚等情况，均由乙方给予免费返修或救援，由于甲方操作不当等自身原因引起的损坏除外。

3、乙方为甲方提供24小时的救援维修服务；

救援热线电话：

本合同未尽事宜，甲乙双方应通过协商解决，无法协商解决的，由甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

- 除本合同另有约定外，甲乙双方中一方违反本合同约定的，需赔偿另一方因此造成的损失。

附件1：二级保养

附件2：阳光承诺书

甲  方：老百姓大药房连锁股份有限公司    乙方：

（盖章）                               （盖章）

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

签订时间：    年   月   日            签订时间：    年   月    日

附件一：二级保养

二级保养

一、车辆检测与维修根据车辆报修项目、运行技术状况，以及使用车辆诊断仪等相关仪器设备进行整车全面检测与检修，确定车辆所有故障。如有故障码则参考《K8C维修手册》内容解决。注意车辆的性能、声音的变化以及用于指示需要检修的直观预兆 。

二、检查冷却系统（1）检查水泵和散热器水泵，外观检查水泵泵体和外壳有无裂纹或损伤。（2）检查风扇轮毂轴，检查是否可以灵活转动。（3）检查冷却水管无破损、无老化，接头无渗漏。

三、检查转向系统（1）转向系统各部件之间的连接、紧固情况。（2）检查转向横拉杆，每次调整转向横拉杆应重新校准前束（0—2mm）。（3）检查转向节衬套与主销。（4）检查转向电机，打开后舱盖，检查转向电机的螺栓是否紧固、各接插件是否接插稳固。上高压电检查转向电机运行时是否有异响。（5）更换液压油，检查转向液是否在最大值及最小值之间。

四、检查前桥轮毂，拆下免维护轮毂的加油塞，检查磁性盖上是否有鉄屑，更换润滑油（85W/90齿轮油）。

五、检查动力电机总成及后桥总成（1）检查驱动电机转动是否灵活，电机轴是否损伤。（2）更换后桥差速器齿轮油，并检查清理通气孔。（3）驱动电机轴承更换高温润滑脂，补充量20克。

六、检查底盘集中润滑。（1）检查主、分油管有无固定好，有无断裂，特别注意检查与活动范围较大的润滑点连接的分油管有无出现拉断、折弯、磨穿等现象。润滑系统中有无漏油。（2）检查各润滑点是否都有油脂溢出。清除油泵装置上各缝隙中、定量分配器外表及管路上的污垢，润滑点上外渗的油污也应清除干净。（3）检查油泵和分配器的螺栓连接有无松动。（4）检查油泵油箱中的存油

七、检查盘式制动器（1）清洁盘式制动器表面泥沙（不可用压缩空气或高压设备清洗制动器）（2）检查制动盘 （3）检查卡钳 （4）检查内外摩擦片与制动盘之间的间隙 （5）检查内外摩擦片有效厚度 （6）检查盘式制动器报警装置、线束及插头是否完好有效，断开报警线插头观察仪表是否显示报警。 （7）检查导套及导套防尘罩 （8）检查间隙调整机构运行是否正常。

八、检查制动气路（1）制动总泵检查应无漏气、发卡、回位慢等现象。各连接机构牢固可靠，开口销齐全有效无磨损.（2）快放阀、继动阀检查应无漏气，发卡，排气慢等，安装牢固，检查手控制阀、单向阀、回路保护阀等应工作正常，灵活，无漏气、失效现象。（3）检查调压阀、安全阀、干燥器应无漏气，在气压达到0.8MPa以上时自动排气，排气后仪表显示前后制动气压在0.8MPa左右，否则应进行调整、拆修。（4）更换干燥瓶滤芯。（5）检查储气筒及制动管路，储气筒应安装牢固，无漏气、无锈蚀，排水阀齐全有效。制动管路应连接可靠，畅通不漏气，固定牢固。（6）检查电子空压连接螺栓紧固牢靠。加注电子空压机润滑脂。外表应无漏油、漏水、漏气现象。（7）更换空气压缩机空气滤芯。

九、检查钢板无断裂各部悬挂支架螺栓、螺母紧固可靠。

十、检查轮胎。检查外胎测量花纹深度，花纹深度≤1.5mm时应及时更换。气门嘴和芯是否完好。给轮胎充气至标准气压。检查轮辋: 轮辋不应有裂损。

十一、检查低压电器电路。（1）检测DC输出电压，测量输出电压在27V左右。（2）检查线束: 顶棚、仪表台、前舱配电盒、底盘和后舱、后舱配电盒处各线束应无松散、老化、破损或裸露，线束包扎固定牢固，线束布置不与运动件有摩擦干涉，不与油管包扎在一起，远离热源100mm以上（如过近应加装防护措施）。（3）配电箱检查: 打开各相应的舱门（高压配电箱、空压机控制器、DC、后舱配电盒、仪表配电盒），检查或紧固所有电器原件的接插件、电源开关、继电器、保险，确保接触良好。（4）检查全车灯光、雨刮齐全有效。（5）仪表检查: 上高压电后，检查水温表、气压表、电压表等仪表齐全、有效，仪表显示清晰、指示准确，仪表盘面清洁。

十二、D2车身 1车身骨架无开裂、脱焊，喷刷防锈漆。2检查座椅、扶手 3检查内装饰板 4.车身边仓锁扣完好，有效，出厂时必须锁好。

十三、如在保养过程中发现问题另行结算。

技术标准

车辆检测与维修根据车辆报修项目、运行技术状况，以及使用车辆诊断仪等相关仪器设备进行整车全面检测与检修，确定车辆所有故障。如有故障码则参考《K8V1维修手册》内容解决。 注意车辆的性能、声音的变化以及用于指示需要检修的直观预兆。

- 检查冷却系统。（水泵和散热器） 1.检查水泵: 外观检查水泵泵体和外壳有无裂纹或损伤。 用手转动水泵轴、检查叶轮和轴承能否灵活转动、有无异响。 2.检查风扇，用手抓住风扇叶左右拨动，检查是否有摇晃窜动，检视风扇叶有无变形、裂纹、刮碰风罩及散热片。用手转动风扇轮毂轴，检查是否可以灵活转动。测量风扇轮毂轴的轴向间隙。

- 转向系统检查。1.检查转向系统各部件之间的连接、紧固情况。转向横拉杆两端的球头是否松旷，如果松旷表明球头已磨损需更换。2.检查横拉杆是否开裂变形和损伤，并进行更换。 每次调整转向横拉杆应重新校准前束。3.检查转向节衬套与主销，在未拆轮胎前先撬动车轮检查转向节衬套与主销的配合松旷程度。 检查转向节衬套不松旷（撬动车轮，在轮胎下侧面中心测量摆动量不超过5mm，其相当于转向节衬套与主销配合间隙不超过0.20mm ）。如果存在松旷现象，拆卸主销和主销轴承。4.转向电机检查，打开后舱盖，检查转向电机的螺栓是否紧固、各接插件是否接插稳固。5.上高压电检查转向电机运行时是否有异响。并更换液压油，转向液添加至最大值及最小值之间。

- 驱动总成及前后桥检查。1.检查前桥，拆下免维护轮毂的加油塞，检查磁性盖上是否有鉄屑，更换85W/90齿轮油。2.后桥驱动总成齿轮油每次二级保养需更换80W-90齿轮油，如无法对加注量进行测量，可直接加油至加油孔下缘为准。3.检查各轮边驱动桥通气阀，将通气阀拆下清洗，并检查通气阀及通气孔是否堵塞，如发生堵塞则需更换后在安装。

- 检查底盘集中润滑系统 1.检查集中润滑系统中有无漏油。2.检查主、分油管有无固定好，有无断裂，检查与活动范围较大的润滑点连接的分油管有无出现拉断、折弯、磨穿等现象。3.检查各润滑点是否都有油脂溢出。清除油泵装置上各缝隙中、定量分配器外表及管路上的污垢，润滑点上外渗的油污也应清除干净。4.检查油泵和分配器的螺栓连接有无松动。5.检查油泵油箱中的存油，少于油箱容积的10%时，应补充油脂。

- 检查盘式制动器技术要求 1.制动盘无裂纹和锈蚀 ，制动盘有效厚度不小于37mm，最大径向跳动 ≯0.5mm 。2.卡钳滑动不顺畅，需要更换卡钳支耳孔中的衬套 。3.卡钳支耳孔中导套防尘罩必须完全打开折叠部分，保证其没有隐藏的裂纹和损坏。4.内外摩擦片与制动盘之间的间隙之和，应该在0.7—1.2mm之间 。5.内外摩擦片有效厚度，测量（包括背板）厚度不小于12mm 。6.调整六方头转动力矩小于8N.m。7.调整初始制动间隙先顺时针旋转调整六方头，使推板与制动盘紧密贴合没有间隙，然后再逆时针旋转调整六方头75°±15°（或3至4响）。8.气室与制动钳总成的连接螺母拧紧力矩为220±20N.m。 9.间隙调整机构运行是否正常，用工具向下压压力臂球窝处，压力臂下行六方头顺时针旋转且推动板向下推出一定距离，六方头旋转是否正常根据压力臂运动10次调整六方头转动1圈。 10.更换新间隙调整机构需在底盖密封槽涂抹平面密封胶，底盖连接螺栓采用对角拧紧方式拧紧力矩为22±2N.m 11.支架连接螺栓拧紧力矩为340±20N.m。 12.盘式制动器润滑脂使用（HP-300G高温润滑脂）。 六、制动气路检修 1. 检查制动总泵应无漏气、发卡、回位慢等现象。各连接机构牢固可靠，各卡销齐全有效无磨损。 2. 检查快放阀、继动阀应无漏气，发卡，排气慢等，安装牢固。手控制阀、单向阀、四回路保护阀等应工作正常，灵活，无漏气、失效现象。 3. 检查调压阀、安全阀、干燥器应无漏气，在气压达到0.8MPa以上时自动排气，排气后仪表显示前后制动气压在0.8MPa左右，否则应进行调整、拆修。4.检查储气筒，应安装牢固，无漏气、严重锈蚀，排水阀齐全有效。5.制动管路应连接可靠，畅通不漏气，固定牢固。6.检查电子空压机连接螺栓紧固牢靠。检查并加注电子空压机润滑脂。外表无漏油、漏水、漏气现象。7.更换空气压缩机空气滤芯。

七、悬挂系统维护1.检查前后钢板弹簧，应无损伤开裂弯曲变形。紧固钢板U型螺栓。2.检查减震器不渗漏，工作正常。

八、轮胎检查与维护 1.检查外胎，测量花纹深度，花纹深度≤1.5mm时及时更换。气门嘴和芯是否完好。检查调整轮胎气压。 2.检查轮辋是否有裂损。及时更换

九、检查电器线束 1.检查顶棚、仪表台、前舱配电盒、底盘和后舱、各线束应无松散、老化、破损或裸露。2.各部位电器线束包扎固定牢固，线束布置不与运动件有摩擦干涉，不与油管包扎在一起，远离热源100mm以上（如过近应加装防护措施）。 3.检查配电箱，检查高压配电箱、空压机控制器、DC、后舱配电盒、仪表配电盒所有电器原件的接插件、电源开关、继电器、保险，确保接触良好。4.低压电器检测，DC输出电压，测量输出电压在27V左右。检查全车灯光、雨刮是否齐全有效。检查仪表，水温表、气压表、电压表等，仪表显示清晰、指示准确，仪表盘面清洁。

十、检查车身内外、车辆标识及驾驶室操纵机构灵活有效。检查乘客车门、边玻璃、座椅、扶手 、内装饰板、车身边仓锁扣完好，有效，出厂时必须锁好。

电机、空压机保养

作业内容 检查空压机各部件使用瑞立活塞式有油空压机（1）舱内及表面清洁、干燥、无水印痕、污物；（2）无漏油 、乳化、异响；（3）接线及接线插件连接规范、无松动；（4）固定螺栓紧固可靠、无脱落，减震垫无老化、变形；

技术标准 技术标准：更换电动空压机油3升更换电动空压机机滤更换电动空压机空滤更换电动空压机消声器滤芯 。

二级保养清单

| 保养项目 | 项目名称 | 检查/更换 | 工时单价 | 实际工时 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力总成 | 更换轮边驱动桥齿轮油 | 更换 |  | 10 |  |
|  | 轮边电机三相线是否受损 | 检查 |  | 0.5 |  |
|  | 加速和减速性能状况 | 检查 |  | 0.5 |  |
|  | 清洗通气塞 | 清洗 |  | 1 |  |
| 制动系统 | 制动器及驻车制动效能、空气管路、各阀是否漏气 | 检查 |  | 0.5 |  |
|  | 制动盘与摩擦片的厚度及其两者间隙 | 检查 |  | 1 |  |
|  | 制动气室上的排污孔 | 检查 |  | 0.5 |  |
| 空压机 | 进气过滤器 | 更换 |  | 0.5 |  |
|  | 散热器 | 清洗 |  | 1 |  |
| 冷却系统 | 冷却液是否充足，冷却水管是否磨损 | 检查 |  | 1 |  |
|  | 电子风扇、电动水泵是否正常工作 | 检查 |  | 1 |  |
|  | 检查清洗水箱 | 清洗 |  | 1 |  |
| 电器系统 | 控制器高低接插件是否接合牢固 | 检查 |  | 1 |  |
| 空调系统 | 空调过滤网 | 清洗 |  | 1 |  |
| 集中润滑系统 | 加注润滑脂 | 加注 |  | 0.5 |  |
| 蓄电池 | 电池各接头的紧固情况，电池状态指示灯，电池电压 | 检查 |  | 1 |  |
| 转向系统 | 电动转向油泵是否正常工作 | 检查 |  | 0.5 |  |
|  | 转向油壶液面、转向油管是否泄漏松动 | 检查 |  | 0.5 |  |
|  | 转向直拉杆、横拉杆各球头的紧固情况 | 检查 |  | 0.5 |  |
|  | 转向系统中各种螺栓螺母的紧固情况 | 检查 |  | 0.5 |  |
| 前后桥 | 空气悬架管路。各阀是否漏气 | 检查 |  | 0.5 |  |
|  | 前后稳定杆连接部紧固情况，橡胶是否磨损 | 检查 |  | 3 |  |
|  | 转向主销、前轮线束 | 检查 |  | 1 |  |
|  | 气囊上下螺栓紧固情况，是否有损伤 | 检查 |  | 1 |  |
|  | 推力杆的紧固情况和力矩 | 检查 |  | 0.5 |  |
|  | 车辆各润滑点是否完全润滑 | 检查 |  | 1 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

保养所需物料明细表

| 物料名称 |  | 价格 | 用量 | 费用小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳牌齿轮油_重负荷-80W90-GL-5 4L/桶 |  | 元/升 | 8升/车 |  |
| 转向液_ATF_DEXRON IIIH_1L/桶 |  | 元/升 | 3升/车 |  |
| 空气过滤器_K1/2-4 |  | 元/个 | 1个/车 |  |
| 润滑脂 |  | 元/升 | 2升/车 |  |
| 刹车片 | / | 元/付 |  |  |
| 材料费： |  | 合计: |  |  |
| 空压机大保养：元/次 |  |  |  |  |
| 工时费： |  |  |  |  |
| 注：师傅维修上门费用 元/公里，如在保养过程中发现问题另行结算 |  |  |  |  |

附件二：阳光承诺书

阳光承诺书

致：老百姓大药房连锁股份有限公司及其关联公司

为保护贵我双方的经济利益，根据《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规，就贵我双方业务合作期间，特向贵司承诺如下：

第一条  确保我司及代表（包括但不限于股东、法定代表人、职工、委托代理人及其亲属等，下同），在与贵司业务活动中严格遵守相关法律法规的规定,坚持公开、公正、公平、诚信的原则,不得为了获取交易机会或谋取不正当利益，而从事不正当交易行为。

第二条  确保贵司代表（包括但不限于股东、法定代表人、职工、委托代理人，下同）及其亲属，不因我司原因违反廉洁自律的法规、制度。

第三条  我司及代表保证不向贵司代表或亲属提供获取利益的行为，包括但不限于下列行为：

1、以信息费、手续费、介绍费、市场维护费、感谢费、佣金、服务费用、考核奖惩费用等任何形式给予个人现金或贵重物品（包括但不限于黄金首饰、名贵字画、名贵或高档消费品、保健品等）；

2、赠与个人银行卡（或为其偿还消费额）、各类消费卡、电子券或购物券、VIP卡、储值卡等有价证券；

3、报销个人差旅费、通讯费。

4、为贵公司代表个人子女、亲属特别提供升学或就业机会；

5、提供赌博、性贿赂等非法活动；

6、邀请参加娱乐、休闲、健身性等活动；

7、借考察、谈判等名义提供旅游机会；

8、其它违反法律规定的、影响或可能影响双方合作公平、公正、诚信的不正当行为。

第四条 我司保证不得以任何手段引诱、欺骗、误导、串通贵司代表与我司发生交易或以不合理价格交易，保证不以任何形式和理由向贵司代表及亲属提供借款。

第五条  在业务合作前及合作期间，我司承诺秉承诚实信用原则，在认知到出现以下将影响或可能影响贵司做出正确判断的利益冲突关系在本承诺书签订后2日内（如在合作开始后新出现的利益冲突关系，自利益冲突关系出现后2日内）以书面形式告知贵司：

1、 直接或间接负责业务往来或可能影响业务往来的贵司代表及其亲属在我司及其关联公司工作、担任职务或持有股份（上市公司除外）；

2、 直接或间接负责业务往来或可能影响业务往来的我司代表及其亲属在贵司及其关联公司工作、担任职务或持有股份（上市公司除外）；

3、 直接或间接负责业务往来或可能影响业务往来的双方代表存在亲属关系；

4、我方代表自贵司离职（包括但不限于主动离职、被动离职，下同）之日起，到我方入职时未超过二年的；

5、 贵司代表自我方离职之日起，到贵司入职时未超过二年的。

第六条  本承诺书所称“亲属”包括但不限于配偶、子女、父母、兄弟姐妹、表亲属、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、姻亲等足以影响对方人员做出正确判断或影响廉洁合作的亲属、同学、朋友等相关人员。

第七条  本承诺书所称“担任职务”包括但不限于董事长、总裁、副总裁、监事、总经理、副总经理、经理、其它管理人员及利用职权等便利条件形成影响或间接影响的其他职位。

第八条  违约责任：

1、我司承诺并同意：我司或代表如有违反本承诺规定的任意情形，我司自愿按给予贵司代表及亲属的不当利益的五倍或合同标的额的20%两者取其高向贵司支付违约金（最低十万元）；如前述违约金不足以弥补贵司损失的，我司仍负赔偿责任，并在贵司通知之日起5个工作日内，以现金方式一次性支付到贵司指定账户；若涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关追究刑事责任。

2、我司或代表如违反本承诺书中任意情形，贵司均可暂停一切款项及费用的结算，直至事实查清为止；同时，贵司可直接自贵司及关联公司应付我司款项与前款约定的违约金相抵销，且我司认可上述抵销不以书面通知我司为前提；贵司亦可在行使本条第1款权利后，单方面解除主合同，对全部交易有权采取退单处理而无需承担任何责任。

第九条  本承诺书为我司与贵司建立交易关系的前提，双方合作期间持续有效，我司愿意受其约束，具有法律效力。本承诺书如与双方签署的主合同存在冲突或不一致，以本承诺书为准。

第十条 我司如发现贵司代表及亲属存在向我司及其代表索取私利的行为，我司应立即向贵司举报。

举报渠道：

举报电话：13874869672 ； 0731-84035130

举报邮箱:  jtdcb@lbxdrugs.com

承诺方：（盖章）

时间：　　  年   月   日